Buletin informativ __________________________________________________ Nr. 18/21.10.2010

Acte normative în domeniul apărării împotriva incendiilor – Ordinul nr. 211/2010 (sinteză)

DISPOZIŢII GENERALE

PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

LA ATELIERE ȘI  SPAȚII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere și spaţii de întreținere și reparații stabilesc cerinţele minime necesare pentru prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor necesare pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice, a siguranţei utilizatorilor şi forţelor care acţionează la intervenţie, securității spaţiilor şi construcţiilor noi şi a celor existente, destinate activităţilor permanente de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii, echipamentelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altora similare, protecţiei conţinutului acestora în caz de incendiu, cât şi a mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă determinate de incendii în acest tip de obiective.

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent la care sunt obligate să participe autorităţile administraţiei publice precum şi toate persoanele fizice sau juridice aflate pe teritoriul României.

Ateliere și spaţii de întreținere și reparații – locuri, zone, încăperi independente sau în cadrul altor construcţii, inclusiv ateliere mobile, amenajate şi dotate cu utilaje şi aparate necesare desfăşurării activităţii pentru care au fost destinate.

Utilizatorii atelierelor și spaţiilor de întreținere și reparații sunt:

a) personalul angajat;

b) personalul care desfăşoară activităţi de prestări servicii/întreţinere;

c) personalul colaborator;

d) clienții.

OBLIGAŢII PRINCIPALE

DIN PUNCT DE VEDERE AL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Conducătorul operatorului economic la nivelul căruia există ateliere și spaţii de întreținere și reparații, prin persoana desemnată, are următoarele obligații principale:

- stabileşte, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare în unitatea pe care o administrează şi le aduce la cunoştinţă salariaţilor;

- solicită, după caz, elaborarea documentaţiei tehnice şi includerea în aceasta a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

- obţine autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor conform legii;

- asigură încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- asigură desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sau de către personalul prevăzut de lege;

- ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, în condiţiile legii;

- asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentaţia tehnică sau de reglementările legislative în vigoare.

PREVEDERI COMUNE

PENTRU ATELIERE ȘI SPAŢII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

- Conducătorul operatorului economic, prin persoana desemnată, asigură în permanenţă funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor la parametrii stabiliţi în documentaţia tehnică;

- Este obligatorie instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

- În ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, riscul de incendiu se identifică, se evaluează şi se controlează conform prevederilor actelor normative specifice;

- În incinta atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi în afara acestora trebuie să fie asigurate marcarea şi semnalizarea:

- căilor de acces, de evacuare şi intervenţie;

- locurilor pentru fumat/de interzicere a fumatului;

- locurilor de adunare a utilizatorilor în caz de incendiu;

- locurilor de evacuare;

- locurilor de depozitare a bunurilor în caz de incendiu;

- locurilor de parcare;

- mijloacelor iniţiale de intervenţie;

- Pe timpul desfăşurării activităţii în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii:

- uşile de pe căile de evacuare se menţin în permanenţă descuiate;

- se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de evacuare;

- gabaritul căilor de evacuare trebuie asigurat în vederea exploatării facile de către toate categoriile de utilizatori;

- Lucrările cu foc deschis se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc şi după luarea măsurilor de prevenire necesare, cu excepţia atelierelor care au ca obiect de activitate executarea lucrărilor de acest gen;

- Permisul de lucru cu foc:

- se întocmeşte în două exemplare (unul se înmânează şefului formaţiei de lucru/persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, celălalt rămâne la emitent);

- este valabil o singură zi;

- se predă, la terminarea lucrului, de către executant emitentului;

- Şeful atelierului sau spaţiului pentru întreţinere şi reparaţii în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:

- pregătirea locului;

- instruirea personalului;

- controlul după terminarea lucrării;

- Instalaţiile tehnologice se exploatează cu respectarea strictă a instrucţiunilor şi regulilor de utilizare, precum şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de proiectanţi şi de producători/furnizori;

- Se interzice utilizarea instalaţiilor şi aparaturii neomologate, necertificate ori cu defecţiuni şi/sau improvizaţii;

- Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii sunt obligatorii:

- respectarea instrucţiunilor de funcţionare;

- funcţionarea cu sisteme, aparate şi echipamente corespunzătoare pentru controlul şi menţinerea parametrilor;

- întreţinerea elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;

- respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;

- executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări numai de către personal autorizat;

- utilizarea de aparate/echipamente care să nu prezinte risc de incendiu şi/sau de explozie;

- asigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate;

- La exploatarea instalaţiilor şi receptoarelor electrice se interzice:

- înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate sau improvizate;

- încărcarea instalaţiei electrice (conductori, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare etc.) peste sarcina maximă admisă;

- supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune mai mari decât cele pentru care au fost dimensionate;

- nepregătirea suprafeţelor de contact ale conductorilor înainte de execuţia legăturilor electrice prin mijloace adecvate;

- executarea legăturilor electrice prin mijloace şi metode neadecvate astfel încât să existe contacte imperfecte care să genereze supraîncălziri, perlări sau scântei;

- lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii;

- folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fără ştecăr, direct în prize;

- utilizarea prizelor, neprevăzute cu dispozitiv de protecţie diferenţială şi de limitare a puterii, amplasate la distanţă mai mică de 1,00 m de materiale combustibile, în depozitele şi magaziile cu materiale combustibile;

- utilizarea receptorilor de energie electrică  (radiatoare, reşouri, fiare de călcat, ciocane de lipit etc.), fără luarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau încăperea respectiv/respectivă;

- utilizarea lămpilor mobile/portative, alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate;

- folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină/abajururilor improvizate din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;

- aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile (cârpe, hârtii, folii de material plastic, lemne etc.);

- utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice neomologate ori în alte locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice;

- folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;

- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;

- agăţarea sau introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;

- depozitarea de obiecte şi/sau materiale combustibile în posturile de transformare, în încăperile tablourilor generale de distribuţie a energiei electrice, precum şi sub/în cutiile tablourilor electrice;

- efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal necalificat şi neautorizat;

- exploatarea tablourilor electrice, releelor, contactoarelor, reostatelor de pornire, dozelor de derivaţie, conexiunilor motoarelor electrice etc. fără carcase şi capace de protecţie;

- Traseele cablurilor electrice trebuie astfel alese încât să se asigure protecţia acestora împotriva deteriorărilor mecanice, a coroziunii, vibraţiilor şi supraîncălzirii;

- Măsurile de apărare împotriva incendiilor, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor fixe de gaze naturale sau G.P.L. se asigură de proprietarul construcţiei în care sunt amplasate ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, dacă nu se prevede altfel în contractul, convenţia sau în alt act juridic similar încheiat între proprietar/locator şi chiriaş/locatar;

- Exploatarea şi întreţinerea mijloacelor de încălzire locală permanente şi provizorii pentru deservirea utilizatorilor sunt asigurate de proprietarul construcţiei în care sunt amplasate ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii;

- Mijloacele de încălzire locală trebuie să fie omologate, certificate şi adecvate spaţiului în care sunt utilizate;

- Se interzice utilizarea surselor de încălzire cu flacără deschisă în spaţiile de lucru cu pericol de incendiu şi/sau de explozie;

- Materialele sau elementele combustibile din faţa focarelor se aşază la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile la 1,00 m;

- Punerea în funcţiune şi exploatarea centralelor termice cu abur sau apă supraîncălzită se fac numai pe baza autorizaţiei de exploatare, eliberată de Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.);

- Sistemele de ventilare natural organizată şi sistemele de ventilare mecanică ale încăperilor în atmosfera cărora se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întreţin şi se utilizează astfel încât în exploatarea normală să se evite posibilitatea acumulării acestor substanţe în cantităţi ce pot prezenta pericol de incendiu ori explozie;

- Se interzice evacuarea, prin aceeaşi instalaţie de ventilare, a substanţelor combustibile şi a celor inflamabile, precum şi a substanţelor care, în amestec, pot provoca aprindere sau explozie;

- La exploatarea instalaţiilor de ventilare se asigură măsuri pentru:

- menţinerea unei exhaustări continue şi a unei viteze constante de circulaţie a aerului în canale pentru a se înlătura posibilităţile de formare a amestecurilor explozive;

- interzicerea utilizării surselor de căldură sau scântei la instalaţiile amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;

- întreţinerea, verificarea şi curăţarea periodică de depunerile combustibile a canalelor, tubulaturii şi a ventilatoarelor;

- limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor antifoc prevăzute;

- tubulatura de aspiraţie trebuie să asigure posibilitatea curăţării ei fără dificultate;

- conductele de ventilare trebuie să fie bine întreţinute, pentru a nu permite scăpări de particule şi de vapori inflamabili;

- grătarele care se află deasupra canalelor de aspiraţie ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale care nu produc scântei la lovire;

- La terminarea programului de lucru în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:

- întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze, abur etc. a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor care nu necesită funcţionare permanentă;

- verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;

- evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi efectuarea curăţeniei la locul de muncă;

- întreruperea iluminatului, cu excepţia celui de siguranţă;

- încuierea şi predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuţii de conducere;

- Este obligatorie, conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice:

- menţinerea în stare corespunzătoare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice;

- utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice;

- Se interzice depozitarea, chiar temporară, în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii a:

- materialelor în cantităţi mai mari decât cele necesare consumului pe schimb;

- produselor finite;

- Se interzice accesul cu substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii ori explozii.

PREVEDERI SPECIFICE

PENTRU ATELIERE ȘI SPAŢII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Prevederile specifice pentru ateliere și spaţii de întreținere și reparații vizează:

- Ateliere pentru prelucrarea lemnului;

- Ateliere de prelucrări mecanice și de tinichigerie;

- Ateliere de vulcanizare și de prelucrare a cauciucului;

- Ateliere de vopsitorie și finisaj;

- Ateliere de întreținere și reparații auto;

- Ateliere pentru acoperiri metalice și șlefuit;

- Ateliere electrice și de bobinaj;

- Ateliere pentru sudarea și tăierea metalelor;

- Ateliere de tapițerie;

- Ateliere de croitorie;

- Ateliere de cizmărie;

- Ateliere de spălătorie-vopsitorie.

Pentru alte categorii de ateliere şi spaţii de reparaţii şi întreţinere care nu sunt menţionate, se aplică prevederile specifice, prin asimilare.

MIJLOACE DE PRIMĂ INTERVENȚIE ȘI DOTARE

- Prima intervenţie este asigurată cu stingătoare portative/mobile adecvate riscului de incendiu local, amplasate vizibil, uşor accesibile, de regulă în apropierea căilor de acces/evacuare;

- Spaţiile destinate atelierelor de întreţinere şi reparaţii se dotează cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform proiectelor tehnice, prevederilor normelor de dotare şi reglementărilor tehnice de specialitate în vigoare;

- Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor:

- se amplasează cu respectarea următoarelor cerinţe:

- înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care le utilizează;

- să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu;

- se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice;

- se asigură vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor;

- se întreţin permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare, conform reglementărilor tehnice şi instrucţiunilor tehnice elaborate de producător/furnizor;

- Construcţiile în care funcţionează ateliere de întreţinere şi reparaţii se dotează cu cel puţin un stingător de incendiu portativ la o suprafaţă de 100 m2, dar minimum două stingătoare pe nivel şi nu mai puţin de un stingător pe încăpere;

- Proprietarii construcţiilor în care funcţionează ateliere de întreţinere şi reparaţii trebuie să execute periodic controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care acestea sunt echipate şi dotate;

- În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:

- evacuarea tuturor utilizatorilor clădirii, precum şi a bunurilor importante adăpostite, în ordinea valorii;

- anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;

- stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie;

- Accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor trebuie asigurat permanent pe căi de circulaţie libere şi practicabile.

*

*		*

Informaţiile de mai sus reprezintă doar o sinteză a reglementărilor publicate.

Având în vedere importanţa şi obligaţiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, puteţi obţine integral Ordinul nr. 211/2010 și totodată vă puteți adresa pentru semnalarea problemelor pe care le aveţi în domeniul menţionat la UCECOM - e-mail: ssm@ucecom.ro sau telefon: 031/030.14.88, persoană de contact: ing. Doru Scutitu.

Redactat: DIRECŢIA PROMOVARE TEHNICĂ ȘI COMERCIALĂ, RELAȚII, ASISTENȚĂ PROGRAME