Buletin informativ DPTCRAP

__________________________________________________________

Nr. 37/11.04.2012

NOUTĂȚI ÎN DOMENIUL TEXTILELOR - TEHNOLOGII ȘI MAȘINI NOI

- Economisirea energiei înseamnă reducerea costurilor: în fabricarea îmbrăcămintei cea mai mare parte a energiei este consumată pentru călcat!

Grupul VEIT a acceptat provocarea celei mai avansate tehnologii ecologice și economice. Ca rezultat al acestor preocupări s-a dezvoltat seria VEIT de mașini speciale, cu o economie de energie de cel puțin 25% față de mașinile standard, care îi ajută pe producătorii de îmbrăcăminte să-și reducă considerabil costurile de producție.

Sistemul VEIT este disponibil opțional pentru toate mașinile BRISAY și este standard pentru seria Kannegiesser EX, precum și pentru unele mașini VEIT:

- VEIT Tunnelfinisher 8657 pentru fibre naturale: noua generație de tunel de finisare 8657 cu noua unitate de pre-tratament reușește rezultate remarcabile în finisarea fibrelor naturale, precum in sau bumbac și a materialelor cu amestec de bumbac, cu o tehnologie pentru un consum redus de energie cu până la 25%;

- Polypack mașini de ambalat: cu o gamă completă de produse pentru ambalarea individuală sau a mai multor piese, precum și ambalarea unor pachete (Grupul VEIT va fi, în viitor, distribuitor exclusiv pentru mașini Polypack).

Grupul Veit  are  disponibile următoarele tipuri de mașini:

- VEIT 2129 Fier de călcat cu abur cu presiune înaltă: noul fier de călcat cu termostat VEIT oferă mai multe avantaje la un preț atractiv:

- disponibil cu stecher VEIT sau pătrat;

- calitate a aburului fără condensat;

- gamă largă de accesorii (talpă de teflon/oțel inoxidabil; braț pivotant).

- VEIT DI 2004 fier de călcat uscat: noul fier de călcat uscat VEIT pentru călcarea căptușelilor:

- talpa deosebit de alunecoasă;

- reglare electronică a temperaturii;

- mâner ergonomic, plăcut în contact cu pielea.

- Generator de aburi VEIT 2365: generatorul de aburi seria 2365, recent reproiectat, echipat cu o unitate de umplere și decantare formată din țevi de inox, prin care s-au adus îmbunătățiri din punct de vedere al fiabilității și durabilității.

- Mașina de finisat cămăși VEIT 8326: noua mașină de finisat 8326 a fost îmbunătățită față de modelul precedent:

- putere de suflare îmbunătățită;

- temperaturi mai ridicate;

- control touchscreen nou și usor de utilizat.

- Plăci KD perforate: plăcile KD sunt o alternativă pentru husa mașinilor de călcat BRISAY:

- durată lungă de viață;

- montaj simplu;

- rezultate excelente de călcat;

- disponibile pentru diverse modele.

- Mașina de laminat Multistar CFL: mașina nouă de laminat pentru lipirea textilelor, pielei, precum și imitației de piele cu materiale întăritoare sau materiale spumante:

- cu stație de răcire activă cu productivitate ridicată;

- bandă de intrare pentru o încărcare ușoară.

- HP-V4 SL presă pentru corpul cămășilor: presă specială pentru cămăși slim line (subțiri):

- nouă tehnologie airbag pentru tensionarea cusăturii laterale;

- productivitate ridicată;

- control touchscreen.

- Mașina de finisat cămăși VEIT 8326: noua mașină de finisat 8326 a fost îmbunătățită față de modelul precedent, astfel:

- putere de suflare îmbunătățită;

- temperaturi mai ridicate;

- control touchscreen nou și ușor de utilizat.

Date de contact: JOMRO TEXTILTECHNIK România SRL, Sibiu, tel: 0269/239133, fax: 0269/239199, e-mail: info-ro@jomro.ro.

- Mașini Typical pentru confecții grele

Producătorul de utilaje pentru industria textilă TYPICAL a lansat o gamă de mare performanță pentru aplicații grele: marochinărie, încălțăminte și confecții piele.

BRO ROM Industrial Machines Sibiu SRL, reprezentanța TYPICAL în România oferă câteva tipuri de utilaje care se bucură deja de un real succes la beneficiarii de profil din țară. Mașinile sunt disponibile atât în varianta cu funcțiuni automate (tăiere automată de fir, ridicare automată a piciorușului presor, întârire automată, panou pentru programare) cât și în varianta simplă, fără funcțiuni automate:

- TYPICAL GC0322 D2/FL este o mașină robustă cu dublu transport (inferior standard și superior la picioruș), cu blat plan și graifăr de capacitate mare, cu funcțiuni automate complete cu acționare electromagnetică. Zona de mânuire a produselor în dreapta acului are 330 mm lungime /150 mm înălțime;

- Gama TYPICAL TW1/TW2-898-D2/PFL este compusă din mașini robuste cu triplu transport (inferior standard, la ac și la picioruș alternant cu 1 ac), respectiv cu 2 ace (cu multiple opțiuni de distanțe între ace) și blat plan, cu funcțiuni automate complete cu acționare electromagnetică;

- TYPICAL TW3-P335 este o mașină cu braț cilindric îngust (diametru 46,5 mm) cu triplu transport, cu dimensiunile zonei de lucru din dreapta acului (257 mm lungime/110 mm înălțime) și care asigură o manipulare ușoară a produselor grele. Pentru acest utilaj există o configurație specială pentru bordaj (aplicare bandă cu preformare), cuprinzând diferite dispozitive de ghidare, talere pentru rola de bandă, dispozitive de preformare etc.;

- Gama TYPICAL TW1-591 / TW2-574 este formată din mașini cu coloană cu 1 ac sau 2 ace, cu transport superior la rola presoare (diametru 25, 30 sau 35 mm), transport la ac (TW1-591), funcțiuni automate cu acționare electromagnetică, cuțite speciale pentru ața groasă, cu zona de lucru în dreapta coloanei de 260 x 290 mm, cu seturi de plăci de ac interschimbabile. Construcția mașinii permite controlul vizual al cantității de ață disponibilă la graifăr.

Pe lângă aceste 4 tipuri reprezentative, TYPICAL produce o gamă completă pentru confecții grele, ce cuprinde mașini cu coloană cu 1/2 ace cu transport superior/inferior la rola presoare, mașini cu blat plan cu transport inferior și superior la rola presoare, mașini cu 1 ac și 2 ace cu triplu transport și lungime mare a capului de coasere (dimensiuni la dreapta acului, lungime sub capul mașinii 365 mm/547 mm/750 mm), mașini pentru coasere zigzag pe materiale grele cu /fără trăgător suplimentar (puller). Toate aceste tipuri sunt disponibile atât în varianta cu funcțiuni automate cât și simple, cât și în varianta pentru grosimi mari de ață, pentru marochinărie, tapiserie, pielărie, încălțăminte.

BRO ROM Sibiu livrează aceste utilaje și asigură instalarea, punerea în funcțiune, școlarizarea operatorilor și a personalului de întreținere, garanție și postgaranție. Stocuri de piese de schimb și consumabile sunt în permanență la dispoziția utilizatorilor. De asemenea realizează configurații personalizate cu mese extinse conform specificației beneficiarului, pedale cu funcții multiple și contoare de producție pentru poziția de lucru în picioare, seturi de conversie pentru creșterea puterii de penetrare a acului pentru aplicații dificile, seturi de conversie pentru mașini cu 2 ace pentru distanțe între ace non-standard, trăgătoare suplimentare tip puller și altele.

Date de contact: BRO ROM Industrial Machines Sibiu SRL, localitatea Șelimbăr, jud. Sibiu, tel: 0369/401086, fax: 0369/401087,

www.masini-confectii-textile.ro, www.brothercom.ro.

- Tehnologia de tăiere cu laser în industria ușoară din România

- Firma Gemini CAD Systems România aduce pe piața de utilaje o nouă gamă de echipamente, bazate pe o tehnologie nouă: tehnologia tăierii cu laser.

- Laserul ca instrument de tăiere sau gravare este atât de versatil, încât poate fi folosit cu succes pentru a tăia aproape orice, de la hârtie până la oțel.

- Fiind vorba de tăiere cu un fascicul de lumină concentrată, tăietura are câteva caracteristici importante:

- are o înaltă precizie și de aceea reperele mici și cu multe detalii pot fi executate la o calitate deosebită;

- materialul nu este atins de nici o unealtă de tăiere, prin urmare se pot tăia materiale încretițe, creponate, groase, subțiri, fără nicio restricție;

- în cazul materialelor sintetice se produce spontan o sigilare a marginii, prin topirea locală a fibrelor de plastic din compoziția materialului, prin urmare piesele tăiate nu mai necesită surfilare de cele mai multe ori.

În România au fost implementate cu precădere mașini de tăiat cu laser de putere mare, în special în industria de prelucrare a metalelor, sau mașini foarte mici în industria de advertising, însă în industria ușoară, unde se folosesc materiale subțiri și flexibile din rolă, această tehnologie nu a pătruns suficient de mult, în principal din două motive:

- echipamentele de tăiere cu laser au avut până nu demult prețuri incompatibile cu bugetele de investiții ale întreprinderilor din industria ușoară, mult mai mici decât ale celor din industriile grele;

- furnizorii de astfel de echipamente nu au avut în portofoliu soluții dedicate materialelor specifice acestei industrii. Un echipament înseamnă în acest caz să permită alimentarea materialului din rolă, proces continuu de tăiere cu banda conveior, software adecvat pentru încadrarea șabloanelor etc.

Gemini CAD Systems a reușit să ajusteze aceste două capitole, financiar și tehnic, astfel încât cutterele pe care le oferă sunt bine primite de clienți și răspund nevoilor de producție din piață. Nu în ultimul rând, este și o chestiune de educare a pieței și a utilizatorilor, de identificare a domeniilor unde tăierea cu laser poate fi aplicată cu succes.

Domeniile de aplicabilitate a tăierii cu laser sunt:

- producătorii de cămăși folosesc numeroase șabloane rigide (fie din carton gros, fie din plastic) pentru anumite etape tehnologice (aceste șabloane se pot tăia pe mașina cu laser);

- producătorii de confecții de damă au modele cu cusături netivite, cu marginea deschisă nesurfilată (folosind mașina de tăiat cu laser, marginea este sigilată automat și nu se mai destramă);

- în toate sectoarele se folosesc diverse accesorii tăiate din burete, întărituri termoadezive sau alte materiale auxiliare (toate acestea se pot tăia cu laserul);

- producătorii de lenjerie, costume de baie și alte articole foarte elaborate, încorporează în acestea repere mici cu un contur complicat și multe detalii, inclusiv decupaje decorative (acestea se pot tăia cu laser cu mare precizie și viteză).

Întreaga activitate a unui astfel de producător poate fi restructurată fundamental odată cu introducerea unei mașini de tăiat cu laser. Există clienți care taie parașute, costume de neopren pentru scafandrii, costume clasice de stofă, serii mici, din multe modele și tipuri diverse de stofe.

Laserul excelează la tăierea single-ply, adică o singură foaie. Nu se poate compara ca productivitate cu un cutter pe care se taie un șpan de 100 de foi odată. Iar aplicabilitatea sa este diferită, deoarece poate să facă lucruri pe care cutterul cu cuțit nu le poate realiza și viceversa. Pentru a mări productivitatea, cutterele pe care le vinde Gemini CAD Systems sunt dotate cu două fascicule laser, deci pot tăia simultan două piese, astfel că productivitatea este dublă.

Față de un cutter clasic, cel cu laser are avantajul unei precizii de tăiere superioară, rapiditate în procesarea unor materiale și comenzi diferite, de cantități mici și medii, cost redus de exploatare și nu în ultimul rând un cost de achiziție de 25% din costul unui cutter clasic.

Gemini CAD Systems România investește în informarea și educarea utilizatorului, de la producătorii de cămăși până la producătorii de parasolare de mașini sau jucării de copii. Investitorul din România este sensibil și la condițiile de plată și în această privință s-a continuat politica de creditare directă pe termen lung, până la doi ani, fără dobândă, a investițiilor în aceste echipamente. Având în vedere că echipamentele există permanent pe stoc în România, firma oferă tuturor clienților posibilitatea să verifice pe viu funcționarea cutterelor și să facă evaluările necesare, tăind cu laser propriile materiale și repere.

Date de contact: Gemini CAD Systems, Iași, str. Tudor Vianu nr. 21, tel/fax: 0232/237546, e-mail: sales@geminicad.ro

- Implementarea sistemului de măsurare a muncii: creștere a  productivității cu până la 30%.

Implementarea unui sistem de măsurare a muncii trebuie să fie o țintă pentru orice manager: utilizarea eficientă a timpului de muncă este mijlocul cel mai ieftin pentru creșterea productivității.

Firma Stentor Consulting asigură consultanță în normarea muncii, elaborează studii de timp pentru determinarea timpilor neproductivi.

Putând fi realizate pentru orice tip de activitate sau categorie de personal, studiile de timp sunt utilizate curent pentru obiective ca:

- Estimarea costurilor de producție;

- Determinarea unei remunerații echitabile;

- Cunoașterea gradului de încărcare a utilajelor/personalului;

- Evidențierea pierderilor de timp și a cauzele acestora;

- Stabilirea normelor și normativelor de muncă.

În funcție de specificul activității, categoria de personal și de scopul urmărit, procedurile pot viza:

- Studiul timpului pe baza cronometrării;

- Determinarea timpului de muncă pe un grup;

- Determinarea gradului de ocupare a timpului;

- Salarizarea personalului pe baza normelor de muncă.

Efectuarea măsurătorilor/cronometrărilor se realizează în baza unui program convenit cu beneficiarul. La efectuarea măsurătorilor vor putea fi cooptate și persoane ce au absolvit programele de formare organizate de Stentor Consulting.

Monitorizarea post-implementare se desfășoară după 1-3 luni de la implementarea procedurilor specifice, prin efectuarea unor vizite de audit. Se va urmări modul în care sunt aplicate procedurile și se va evalua corectitudinea interpretării rezultatelor. Vor fi astfel identificate eventualele discrepanțe apărute și se vor elabora soluții pentru eliminarea acestora.

Stentor Consulting – Consultanță profesională în Resurse Umane
Bucureşti, sector 4, str. C-tin Rădulescu Motru nr. 3, bl. 37A, sc. A, ap.96,
mobil: 0724/289540, Fax: 031/8170869, e-mail: office@stentor-consulting.ro.